Упаковка, маркировка, знаки для маркировки грузов в соответствии с ГОСТ 14192-96

Упаковка. Требования к упаковке. Маркировка .Межгосударсвенный стандарт маркировки грузов. Знаки для маркировки грузов в соответствии с ГОСТ 14192-96

Упаковывание — деятельность по разработке упаковки, производству жесткой или мягкой оболочки продукции. Упаковка грузов:

- металлические цистерны;

- мешки;

- пластиковые контейнеры;

- цилиндры для перевозки газа;

- съемные контейнеры.

Требования к упаковке:

- на упаковке ясно и четко представлены преимущества продукта;

- соответствует привычкам и потребностям потребителей (например, объем банки консервов примерно равен обычной потребляемой дозе);

- указана сфера применения продукта (функции, пригодность, срок хранения);

- адекватна продукту, т. е. ее внешний вид и текст на упаковке соответствуют содержащемуся в ней продукту. Например, нет смысла делать для недорогого мыла дорогую упаковку и наоборот;

- современный дизайн и привлекательный вид.

Маркирование продукции — способ дифференциации однородных продуктов путем использования особой упаковки, названия, знаков и надписей.

Маркировка — операция по нанесению манипуляционных знаков и предупредительных надписей. Маркировка позволяет:

- установить взаимосвязь между продукцией и сопровождающими ее товарно-транспортными документами;

- обеспечить соблюдение требований по транспортировке и хранению продукции.

Маркировка, наносимая производителем, содержит:

- наименование и адрес производителя;

- название продукта и опасного химического вещества, которое он содержит;

- оранжево-черный символ, обозначающий, что это вещество опасное;

- указание на возможность возникновения опасности;

- набор стандартных фраз риска;

- набор стандартных фраз по мерам безопасности;

- номер телефона, по которому следует звонить в экстренном случае.

В информации об опасных грузах для водителей указаны:

- название вещества;

- характер опасного груза;

- необходимые меры безопасности;

- необходимые меры и действия по оказанию медицинской помощи, которые надо оказать, если люди подверглись действию этого вещества или были с ним в контакте;

- необходимые действия в случае утечки или выплескивания вещества;

- название организации, адрес или номер телефона, где можно будет получить квалифицированную консультацию относительно этого вещества.

| 8.1 Хрупкое. Осторожно | 8.2 Беречь от солнечных лучей | 8.3 Беречь от влаги | 8.4 Беречь от излучения | 8.5 Ограничение температуры | 8.6 Скоропортя- щийся груз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7 Герметич- ная упаковка | 8.8 Крюками не брать | 8.9 Место упаковки | 8.10 Здесь поднимать тележкой запрещается | 8.11 Верх | 8.12 Центр тяжести |
| 8.13 Тропическая упаковка | 8.14 Штабелировать запрещается | 8.15 Поднимать непосредственно за груз | 8.16 Открывать здесь | 8.17 Защищать от радиоактивных источников | 8.18 Не катить |
| 8.19 Штабелирование ограничено | 8.20 Зажимать здесь | 8.21 Не зажимать | 8.22 Предел по количеству ярусов в штабеле | 8.23 Вилочные погрузчики не использовать |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МАРКИРОВКА ГРУЗОВ
Маrking of cargoes
Дата введения 1998—01—01

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие правила маркировки грузов, в том 
числе поставляемых на экспорт, и предназначен для разработки нормативных 
документов на конкретные виды продукции.
Маркировка опасных грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 
19433.
Стандарт не распространяется на маркировку, содержащую данные об 
упакованной продукции, требования к которой должны устанавливаться в 
нормативных документах на конкретные виды продукции, а также не 
распространяется на маркировку грузов, отправляемых специализированными 
транспортными средствами, почтовыми посылками насыпью или навалом и 
насыпью в транспортных средствах.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9481—76 Ящики из гофрированного картона для химических нитей. 
Технические условия ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 
ГОСТ 26319—84 Грузы опасные. Упаковка Разд. 2. (Измененная редакция, Изм. № 
1).

3. Содержание маркировки

3.1 Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, 
основные, дополнительные и информационные надписи.
3.2 Манипуляционные знаки — изображения, указывающие на способы 
обращения с грузом.
3.3 Основные надписи должны содержать:
- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке 
наименование грузополучателя;
- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции 
или порта перегрузки. Если пунктом назначения является железнодорожная станция 
(порт), должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное 
наименование дороги (пароходства) назначения;
- количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии 
указывают дробью: в числителе- порядковый номер места в партии, в знаменателе-
количество мест в партии.
Количество грузовых мест и порядковый номер места следует указывать при 
перевозке следующих грузов:
- разнородных или разносортных грузов в однотипной таре (например разные 
сорта хлопка в кипах);
- однородных грузов в разнотипной таре;
- однородных грузов, когда недопустимо смешение сортов в партии;
- комплектов оборудования;
- грузов в одном вагоне мелкими отправками. (Измененная редакция, Изм. № 
1).
3.4 Дополнительные надписи должны содержать:
- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке 
наименование грузоотправителя;
- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной станции 
отправления и сокращенное наименование дороги отправления; 
- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок 
нанесения устанавливаются правилами транспортных министерств).
3.5 Информационные надписи должны содержать:
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах. Допускается вместо 
массы нетто указывать количество изделий в штуках, а также не наносить массу 
брутто и нетто или количество изделий в штуках, если они указаны в маркировке, 
характеризующей упакованную продукцию;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота 
или диаметр и высота). Габаритные размеры не указывают, если ни один из 
габаритных размеров не превышает 1 м при транспортировании груза на открытом 
подвижном составе, 1,2 м — в крытом и 0,7 м при транспортировании воздушным 
транспортом.
3.6 При перевозке грузов транспортными пакетами на каждом из них должны 
быть нанесены основные, дополнительные и информационные надписи. При этом 
вместо порядкового номера места и количества грузовых мест в партии наносят:
в числителе — общее количество пакетов в партии;
в знаменателе — количество грузовых мест в пакете, в скобках порядковый 
номер пакета, например: 3/50 (2).Основные, дополнительные и информационные 
надписи (кроме массы брутто и нетто) не наносят на отдельные грузовые места, из 
которых сформирован пакет.На пакетах, сформированных из грузов, перевозимых 
без упаковки, необходимость нанесения общего количества пакетов в партии, 
количества грузовых мест в пакете и порядкового номера пакета устанавливают в 
нормативных документах на конкретные виды продукции. (Измененная редакция, 
Изм. № 1).
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2 Допускается применять предупредительные нааписи, если невозможно 
выразить манипуляционными знаками способ обращения с грузом.
4.3 В рекомендуемое обозначение манипуляционного знака входит номер 
(номера) знака или наименование знака по таблице 1 и обозначение настоящего 
стандарта.
Пример: 2 ГОСТ 14192—96; «Беречь от солнечных лучей» 
ГОСТ 14192—96. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Место и способ нанесения транспортной маркировки

5.1 Порядок расположения транспортной маркировки приведен в приложении 
А. Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи 
и манипуляционные знаки) должна быть нанесена на бумажные, картонные, 
фанерные, металлические и другие ярлыки или непосредственно на тару.
5.2 При транспортировании грузов на открытом подвижном составе, в 
смешанном железнодо-рожно-водном сообщении или водным транспортом, а также 
мелкими отправками, при хранении груза более одного года маркировка должна быть 
нанесена непосредственно на тару или ярлыки, которые должны быть прочно 
прикреплены и защищены или изготовлены из материалов, обеспечивающих 
сохранность маркировки.
5.3 Основные, дополнительные и информационные надписи располагают:
- на ящиках — на одной из боковых сторон. Для решетчатых ящиков и ящиков, 
имеющих наружные планки, должна быть обеспечена возможность размещения 
маркировки (прикрепление планок, закрытие просветов между дощечками и др.). 
При транспортировании на открытом железнодорожном подвижном составе мелкими 
отправками грузов, на которые нанесен знак, имеющий значение «Верх», 
транспортная маркировка (кроме наименования грузоотправителя и пункта 
отправления) должна быть нанесена дополнительно на верхней стороне (крышке) 
упаковки;
- на бочках и барабанах — на одном из днищ. Допускается наносить 
маркировку на корпусе;
- на мешках — в верхней части у шва;
- на тюках — на одной из боковых поверхностей;
- на кипах — на торцовой поверхности. Допускается наносить маркировку на 
боковую поверхность;
- на других видах тары и грузах, не упакованных в транспортную тару, — в 
наиболее удобных хорошо просматриваемых местах.
При нанесении маркировки непосредственно на тару (5.2), если размеры и 
конструкция тары не позволяют разместить необходимую маркировку на боковой 
стенке, допускается располагать маркировку на боковой, торцовой стенках и (или) на 
крышке. Примеры расположения маркировки приведены в приложении Б. 5.1—5.3. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.4 Допускается на неупакованные изделия наносить маркировку 
непосредственно на изделие.
5.5 Манипуляционные знаки (предупредительные надписи) наносят на каждое 
грузовое место в левом верхнем углу на двух соседних стенках тары (см. приложения 
Б и Д).
На бочках и барабанах знаки располагают на одном из днищ или на корпусах; 
на мешках — на одной из сторон.
5.5.1 Знак № 9 наносят непосредственно на тару с двух противоположных 
сторон. Допускается на неупакованные грузы наносить знак № 9 на ярлыки или 
непосредственно на груз.
5.5.2 Знак № 12 наносят на соседние боковую и торцовую поверхности 
упаковки на месте проекции фактического центра тяжести груза на эти поверхности. 
На грузы, транспортируемые на открытом подвижном составе, знак № 12 
дополнительно наносят на верхней и нижней сторонах упаковки. 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
5.6 На пакеты, сформированные без поддонов или на четырехзаходных 
поддонах, маркировку наносят на соседние боковую и торцовую поверхности. На 
пакеты, сформированные на двухзаходных поддонах, маркировку наносят на двух 
захватных сторонах. 
5.7 Маркировку наносят типографским, литографским, электролитическим 
способами, окраской по трафарету, штемпелеванием, штампованием, выжиганием, 
продавливанием, печатанием на машинке, маркировочными машинами. Допускается 
на ярлыках четко и разборчиво наносить наименование грузополучателя и пункта 
назначения, а также на ярлыках и непосредственно на таре — количество грузовых 
мест и порядковый номер места в партии от руки при условии обеспечения 
сохранности надписей до получателя.
5.8 Ярлыки прикрепляют к упаковке (грузу) клеем, болтами, шурупами, 
проволокой, шпагатом и другими материалами, обеспечивающими сохранность груза 
и маркировки.
5.9 Краска, применяемая для маркировки, не должна быть липкой и стираемой, 
при необходимости краска должна быть водостойкой, светостойкой, солестойкой и 
стойкой к воздействию тропического климата, высоких и низких температур. 
5.10 Манипуляционные знаки и надписи должны быть темного цвета на 
светлых поверхностях и , светлого на темных.
Знак № 1 допускается выполнять красного цвета на светлом фоне при 
транспортировании груза по железной дороге.
Знак № 6 выполняют голубым цветом на светлом фоне.
Знак № 13 выполняют красным цветом.
Допускается на знаке № 3 не указывать символ дождевых капель.
Допускается наносить Манипуляционные знаки с просветами.
5.11 Необходимость нанесения манипуляционных знаков должна быть 
установлена в стандартах или других нормативных документах на продукцию.
5.12 Транспортная маркировка (основные, дополнительные и информационные 
надписи и Манипуляционные знаки) должна быть нанесена на каждое грузовое 
место.
Допускается наносить основные, дополнительные и информационные надписи 
(кроме масс брутто и нетто) не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех, 
при перевозке однородных грузов в прямом железнодорожном сообщении 
повагонными отправками.
Допускается не наносить основные, дополнительные и информационные 
надписи (кроме масс брутто и нетто) при перевозке грузов автомобильным 
транспортом и в универсальных контейнерах, кроме автомобилей и контейнеров, 
загружаемых мелкими отправками.
(Измененная редакция, Изм. Ха 1).

6. Размеры маркировочных ярлыков, манипуляционных знаков

6. 1 Площадь маркировочного ярлыка для нанесения основных, 
дополнительных и информационных надписей должна быть не менее 60 см2. 
Рекомендуемое соотношение сторон 2:3.
6.2 Рекомендуемые размеры ярлыков для нанесения манипуляционных 
знаков указаны в таблице 2.

Таблица 2 В миллиметрах

| Номер ярлыка | Размер ярлыка (пред. откл. + 10 мм) | Размер грузового места (груза) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина или ширина | Высота |
| 1 | 52 х 74 | До 1000 включ. | До 190 включ. |
| 2 | 74 х 105 | 1000 | Св.190 |
| 3 | 105 х 148 | Св.1000 | - |
| 4 | 148 х 210 | 1500 | - |
| Примечание- Рекомендуется применять ярлыки размерами 37 х 52 мм, 26 х 37 мм, если размеры грузового места не позволяют применять размеры ярлыков, указанные в таблице 2, при этом размеры манипуляционных знаков выбирают произвольно при условии соблюдения изображения знака. |  |  |  |

6.3 Допускается увеличивать размеры ярлыка при совмещении на одном 
ярлыке нескольких манипуляционных знаков или надписей транспортной 
маркировки и манипуляционных знаков.
6.4 На ярлыках, изготовленных типографским способом, знак должен быть на 
расстоянии не менее 5 мм от края ярлыка.
6.5 Рекомендуемые размеры манипуляционных знаков и их деталей, 
наносимых на ярлыки, непосредственно на тару или изделие, приведены в 
приложении В.
6.6 Рекомендуемые высоты шрифта для нанесения маркировочных надписей: 
3, 6, 8, 10, 15, 30, 50 и 100 мм.
Шрифты высотой З и 6 мм не допускается применять при нанесении надписей 
непосредственно на тару.
6.7 Рекомендуемая высота шрифта для основных надписей, а также надписей 
транспортных организаций, наносимых непосредственно на тару:
30 мм — при длине или ширине грузового места до 0,5 м включ.;
50 мм — при длине или ширине грузового места свыше 0,5 до 1,5 м включ.;
100 мм — при длине или ширине грузового места свыше 1,5 м.
6.8 Рекомендуемая высота шрифта для дополнительных и информационных 
надписей, наносимых непосредственно на тару:
10 мм — при длине или ширине грузового места до 0,5 м включ.;
15 мм — при длине или ширине грузового места свыше 0,5 до 1,5 м включ.;
30 мм — при длине или ширине грузового места свыше 1,5 м.
6.9 При невозможности размещения транспортной маркировки 
непосредственно на упаковке допускается уменьшать высоту надписей и размеры 
знака на 1—2 градации..
6.10 Шрифт для нанесения маркировки указан в приложении Г.
(Измененная редакция, Изм. № I).

7. Дополнительиые требования к маркировке грузов, доставляемых на 
экспорт

7.1 Транспортная маркировка грузов, поставляемых на экспорт, должна 
соответствовать указанной в 7.2—7.4 с дополнениями или изменениями, 
установленными в заказе-наряде внешнеторгового объединения.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
7.2 Основные надписи:
- номер контракта и (или) номер заказа иностранного покупателя;
- номер заказа-наряда;
- номер грузового места — указывается дробью: в числителе — порядковый 
номер места в партии, в знаменателе- количество мест в партии;
- полное наименование или условное обозначение иностранного 
грузополучателя;
- наименование пункта назначения с указанием станции или порта перегрузки;
- страна назначения груза*;
- станция и дорога назначения груза*;
- товарные знаки и марки грузоотправителя*.
7.3 Дополнительные надписи:
- наименование экспортирующей организации — полное или условное;
- пункт отправления груза; 
- станция и дорога отправления.
7.4 Информационные надписи:
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- массы нетто и брутто в килограммах;
- объем грузового места в кубических метрах; * ' х - надписи «Экспорт», 
«Страна-изготовитель и (или) поставщик». Не указывают габаритные размеры и 
объем грузового места при длине, ширине или диаметре до 1 м.
7.5 При транспортировании грузов на открытом подвижном составе, в 
смешанном железнодо-рожно-водном сообщении или водным транспортом, а также 
при мелких отправках грузов маркировку наносят непосредственно на упаковку 
(тару), изделие или ярлыки, которые должны быть прочно прикреплены и защищены 
или изготовлены из материалов, обеспечивающих сохранность надписей при 
транспортировании и хранении.
(Измененная редаищя, Изм. № 1).
7.6 Транспортную маркировку наносят на каждое грузовое место. При 
транспортировании грузов в прямом железнодорожном сообщении повагонными 
отправками основные и дополнительные надписи наносят не на каждое грузовое 
место, но не менее чем на десять мест. При транспортировании грузов 
автомобильным транспортом и в универсальных контейнерах, кроме автомобилей и 
контейнеров, загружаемых мелкими отправками, основные и дополнительные 
надписи не наносят.
7.7 При транспортировании водным транспортом грузов массой свыше 1000 
кг дополнительно наносят массу брутто груза в верхнем правом углу на всех четырех 
сторонах ящика на расстоянии не более 10 см от верхней кромки.
7.8 Знаки № 1 и 11 наносят в левом верхнем углу с четырех сторон.
7.9 Знак № 12 наносят на шесть сторон упаковки на месте проекции 
фактического центра тяжести груза.
Если форма и размеры упаковки не позволяют нанести знак № 12 на шесть 
сторон упаковки, допускается наносить знак на меньшее количество сторон, но не 
менее двух.
7.10 Транспортную маркировку наносят на русском языке и иностранном, 
указанном в заказе-наряде внешнеторгового объединения (см. пример в 
приложении Д). При длине или ширине тары до 1 м допускается маркировку 
наносить на одной из сторон на языке, указанном в заказе-наряде.
7.11 На ящиках или другой таре, имеющей форму параллелепипеда, 
маркировку наносят на торцовую и боковую стенки. На грузовых местах, имеющих 
форму цилиндра, маркировку наносят на основаниях. Если размеры и конструкция 
тары не позволяют разместить необходимую маркировку на боковой и торцовой 
стенках, то маркировку располагают на торцовой и боковой стенках и на крышке.
* Необходимость нанесения этих надписей предусматривается в заказе-наряде или 
других нормативных актах внешнеторгового объединения.

8. Маркировка, характеризующая транспортную тару

8.1 Содержание маркировки, характеризующей тару:
- товарный знак (или) наименование предприятия-изготовителя;
- номер тары по нормативному документу;
- обозначение нормативного документа.
На многооборотную тару должна быть нанесена надпись «Многооборотная».
(Измененная редакция, Изм. № 1).
8.2 Маркировку, характеризующую тару, кроме мешков, наносит на тару ее 
изготовитель. Маркировку, характеризующую мешки, указывают на кипах или 
пачках, в которые упакованы мешки. Допускается наносить маркировку, 
характеризующую тару, на ярлыки.
8.3 Маркировку, характеризующую тару, наносят:
- на ящики — в левом верхнем углу торцовой стенки, свободной от 
маркировки, характеризующей груз;
- на ящиках с обечайкой — на боковой стенке ящика;
- на бочках и барабанах — на одном из днищ, свободном от маркировки, 
характеризующей груз;
допускается наносить маркировку на корпусе;
- на баллонах — на дне.
Место нанесения на канистрах, флягах и других видах транспортной тары 
устанавливают в нормативных документах на эти виды тары.
8.4 Способы нанесения маркировки тары: 
- деревянной — окраской по трафарету, штемпелеванием, выжиганием;
- картонной — типографским способом, штемпелеванием;
- металлической — окраской по трафарету, выдавливанием;
- пластмассовой — маркировка выполняется на пресс-форме. Маркировка, 
характеризующая тару, может наноситься специальными маркировочными маши-
нами.
8.5 Высоту шрифта для нанесения маркировки, характеризующей тару, 
выбирают по 6.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
8.6. На транспортную тару, предназначенную для упаковывания, 
транспортирования и хранения опасных грузов, должна быть нанесена маркировка по 
ГОСТ 26319. (Введен дополнительно; Изм. № 1).