ГОСТ 24597-81

Группа Д08

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


ПАКЕТЫ ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ

Основные параметры и размеры

Unitized tared and piece goods cargoes.
Main parameters and dimensions

Дата введения 1982-07-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 февраля 1981 г. N 736

1. Настоящий стандарт устанавливает основные параметры и размеры пакетов тарно-штучных грузов, унифицированных по размерам в плане на базе модуля 600х400 мм, предназначенных для транспортирования всеми видами транспорта.
     
     2. Габаритные размеры и масса брутто пакетов должны соответствовать указанным в таблице.

| Габаритный размер, мм, не более |  |  | Масса брутто, т, не более | Применяемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | Ширина | Высота |  |  |
| 620 | 420 | 950 | 1,0 | Для обращения на всех видах транспорта по стране, преимущественно для внутризаводских и межзаводских перевозок |
| 840 | 620 | 1150 | 1,0 | То же |
| 1240 | 840 | 1350 | 1,25 | Для внутренних и внешнеторговых перевозок на всех видах транспорта |
| 1240 | 1040 | 1350 | 1,25 | То же |
| 1680 | 1240 | 1700 | 3,2 | Для внутренних и внешнеторговых перевозок преимущественно на водном транспорте |
| 1880 | 1240 | 1700 | 3,2 | Для внутренних и внешнеторговых перевозок морским транспортом |

Примечания:
     
     1. Пакеты размерами 1680х1240 и 1880х1240 мм допускается перевозить железнодорожным транспортом только на открытом подвижном составе.
     
     2. При прямых водных перевозках для пакетов размерами 1240х840 мм и 1240х1040 мм допускается масса брутто 1,8 т.
     
     
     
Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1981