ГОСТ 21391-84

Группа Д00

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### СРЕДСТВА ПАКЕТИРОВАНИЯ 

Термины и определения

Means for the palletization. 
Terms and definitions

ОКП 53 6920

Дата введения 1986-01-01

РАЗРАБОТАН Госпланом СССР 
     
     ИСПОЛНИТЕЛИ
     
     В. А. Абгафоров, канд. техн. наук; М. А. Горбусенко (руководители темы); С. С. Ушаков, д-р техн. наук; В. С. Кравченко, канд. техн. наук
     
     ВНЕСЕН Госпланом СССР
     
     Член Госплана Д. К. Зотов
     
     УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1984 г. № 4774
     
     ВЗАМЕН ГОСТ 21391-75
     
     
     Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий средств пакетирования грузов.
     
     Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
     
     Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
     
     Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".
     
     Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
     
     В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.
     
     В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
     
     Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Пакетирование Ндп. Пакетизация | Формирование и скрепление грузов в укрупненную грузовую единицу, обеспечивающее при доставке в установленных условиях их целостность, сохранность и позволяющее механизировать погрузочно-разгрузочные и складские работы |  |
| 2. Средство пакетирования | Средство для формирования и скрепления грузов в укрупненную грузовую единицу, за исключением пакетоформирующей и пакетоскрепляющей техники, в результате применения которого обеспечивается пакетирование |  |
| 3. Транспортный пакет Пакет Ндп. Пачка Связка | Укрупненная грузовая единица, сформированная из нескольких грузовых единиц в результате применения средств пакетирования |  |
| 4. Транспортный блок-пакет Блок-пакет | Укрупненная грузовая единица, сформированная из двух или более транспортных пакетов с применением средств пакетирования |  |
| 5. Универсальное средство пакетирования | Средство пакетирования, объединяющее в транспортный пакет или транспортный блок-пакет грузы широкой номенклатуры |  |
| 6. Специализированное средство пакетирования | Средство пакетирования, объединяющее в транспортный пакет или транспортный блок-пакет грузы ограниченной номенклатуры или грузы отдельных видов |  |
| 7. Многооборотное средство пакетирования Ндп. Инвентарное средство пакетирования | Средство пакетирования, предназначенное для использования при доставке два и более раз |  |
| 8. Одноразовое средство пакетирования | - |  |
| 9. Несущее средство пакетирования | Средство пакетирования, конструкция которого позволяет при производстве погрузочно-разгрузочных и складских работ производить за него строповку или захват приспособлениями подъемно-транспортных машин |  |
| 10. Ненесущее средство пакетирования | - |  |
| 11. Жесткое средство пакетирования | Средство пакетирования из жестких элементов, конструкция которого обеспечивает неизменность формы и размеров транспортного пакета или транспортного блок-пакета при доставке |  |
| 12. Полужесткое средство пакетирования | Средство пакетирования, состоящее из жестких и гибких элементов, конструкция которого позволяет транспортному пакету или транспортному блок-пакету изменять в определенных пределах форму и размеры при доставке |  |
| 13. Гибкое средство пакетирования | Средство пакетирования, состоящее из гибких и эластичных материалов, конструкция которого позволяет транспортному пакету или транспортному блок-пакету изменять в определенных пределах форму и размеры при доставке |  |
| 14. Мягкое средство пакетирования | Средство пакетирования, выполненное из мягкого материала для доставки сыпучих и жидких грузов транспортными пакетами массой брутто от 0,25 до 1 т |  |
| 15. Разборное средство пакетирования | Средство пакетирования, конструкция которого позволяет разобрать его на отдельные части для уменьшения габаритных размеров и обеспечения удобства хранения и транспортирования в порожнем состоянии |  |
| 16. Неразборное средство пакетирования | - |  |
| 17. Складное средство пакетирования | Средство пакетирования, конструкция которого позволяет уменьшить его габаритные размеры путем складывания для удобства транспортирования и хранения в порожнем состоянии |  |
| 18. Пакетирующая кассета Кассета | Средство пакетирования, состоящее из рам, стоек и соединительных элементов |  |
| 19. Пакетирующий строп Строп Ндп. Строп-контейнер Строп-обвязка | Средство пакетирования, состоящее из жестких и (или) гибких элементов с замковым устройством |  |
| 20. Подкладной лист Ндп. Подкладной поддон | Средство пакетирования, представляющее собой сплошной или со сквозными отверстиями по площади лист, имеющий гладкую поверхность с отогнутым вверх краем или краями |  |
| 21. Пакетирующая стяжка Стяжка | Полужесткое средство пакетирования со стягивающим приспособлением |  |
| 22. Пакетирующая обвязка Обвязка | Гибкое средство пакетирования в виде обвязки |  |
|  | Примечание. В качестве пакетирующих обвязок могут быть использованы лента, проволока, сетка, пленка и т. д. |  |
| 23. Поддон Ндп. Палета | Средство пакетирования, имеющее настил (настилы) и, при необходимости, надстройку для размещения и крепления груза (грузов) |  |
| 24. Универсальный поддон | Поддон для грузов широкой номенклатуры |  |
| 25. Специализированный поддон | Поддон для грузов ограниченной номенклатуры или грузов отдельных видов |  |
| 26. Двухзаходный поддон |  | Поддон, конструкция которого обеспечивает возможность ввода вилочного захвата только с двух противоположных сторон |
| 27. Четырехзаходный поддон |  | Поддон, конструкция которого обеспечивает возможность ввода вилочного захвата с четырех сторон |
| 28. Двухнастильный поддон |  | Поддон с верхним и нижним настилами, каждый из которых может быть использован для размещения груза |
| 29. Однонастильный поддон |  | - |
| 30. Поддон с выступающим настилом |  | Поддон, у которого края настила или настилов выступают за опорные элементы |
| 31. Плоский поддон |  | Поддон с настилом без надстроек |
| 32. Гребенчатый поддон |  | Поддон, настил которого выполнен в виде гофр, обеспечивающих ввод в них стропов или рабочих органов грузозахватных приспособлений машины |
| 33. Ящичный поддон |  | Поддон с надстройкой из сплошных, решетчатых или сетчатых стенок |
| 34. Стоечный поддон |  | Поддон с надстройкой из свободных или скрепленных стоек |
| 35. Ящичный поддон-резервуар Ндп. Контейнер-емкость |  | Поддон, выполненный в форме резервуара с устройствами для загрузки-выгрузки сыпучих, порошкообразных, жидких и газообразных грузов, внутренним объемом до 1 м |

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Блок-пакет | 4 |
| --- | --- |
| Блок-пакет транспортный | 4 |
| Кассета | 18 |
| Кассета пакетирующая | 18 |
| Контейнер-емкость | 35 |
| Лист подкладной | 20 |
| Обвязка | 22 |
| Обвязка пакетирующая | 22 |
| Пакет | 3 |
| Пакетирование | 1 |
| Пакетизация | 1 |
| Пакет транспортный | 3 |
| Палета | 23 |
| Пачка | 3 |
| Поддон | 23 |
| Поддон гребенчатый | 32 |
| Поддон двухзаходный | 26 |
| Поддон двухнастильный | 28 |
| Поддон однонастильный | 29 |
| Поддон плоский | 31 |
| Поддон подкладной | 20 |
| Поддон-резервуар ящичный | 35 |
| Поддон с выступающим настилом | 30 |
| Поддон специализированный | 25 |
| Поддон стоечный | 34 |
| Поддон универсальный | 24 |
| Поддон четырехзаходный | 27 |
| Поддон ящичный | 33 |
| Связка | 3 |
| Средство пакетирования | 2 |
| Средство пакетирования гибкое | 13 |
| Средство пакетирования жесткое | 11 |
| Средство пакетирования инвентарное | 7 |
| Средство пакетирования многооборотное | 7 |
| Средство пакетирования мягкое | 14 |
| Средство пакетирования ненесущее | 10 |
| Средство пакетирования неразборное | 16 |
| Средство пакетирования несущее | 9 |
| Средство пакетирования одноразовое | 8 |
| Средство пакетирования полужесткое | 12 |
| Средство пакетирования разборное | 15 |
| Средство пакетирования складное | 17 |
| Средство пакетирования специализированное | 6 |
| Средство пакетирования универсальное | 5 |
| Строп | 19 |
| Строп-контейнер | 19 |
| Строп обвязка | 19 |
| Строп пакетирующий | 19 |
| Стяжка | 21 |
| Стяжка пакетирующая | 21 |

Текст документа сверен по:
     официальное издание
     Госстандарт СССР - 
     М.: Издательство стандартов, 1985